Informační materiál

Stanovení potenciálu úspor energie v budovách ve vlastnictví státu

Informační materiál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 – Program EFEKT

Vypracovala společnost ENVIROS, s.r.o.

Na Rovnosti 1

130 00 Praha 3

Tel.: + 420 284 007 498

www.enviros.cz

Prosinec 2013

Informační materiál je určen jako podklad pro MPO a další resorty k plnění „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125 a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES“, konkrétně přílohy XIV, část 2.2(b), kde se pro úspory na straně konečné spotřeby energie vyžaduje, aby NAPEE I a NAPEE II obsahoval výsledky dosažené při plnění cíle v oblasti úspor v konečné spotřebě energie.

OBSAH

1	Shrnutí	6

1	Celkové výsledky	7

1.1	Přehled monitorovaných objektů	7

1.2	Potenciál úspor	13

1.2.1	Celkový potenciál úspor všech nerealizovaných opatření	13

1.2.2	Celkový potenciál úspor realizovatelných opatření	14

1.2.3	Celkový potenciál úspor pro metodu EPC	16

1.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	17

2	Vyhodnocení jednotlivých resortů	19

2.1	Ministerstvo dopravy	19

2.1.1	Monitorované objekty	19

2.1.2	Potenciál úspor	20

2.1.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	21

2.2	Ministerstvo financí	21

2.2.1	Monitorované objekty	21

2.2.2	Potenciál úspor	23

2.2.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	24

2.3	Ministerstvo kultury	24

2.3.1	Monitorované objekty	24

2.3.2	Potenciál úspor	26

2.3.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	27

2.4	Ministerstvo pro místní rozvoj	27

2.4.1	Monitorované objekty	27

2.4.2	Potenciál úspor	29

2.4.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	29

2.5	Ministerstvo obrany	29

2.5.1	Monitorované objekty	29

2.5.2	Potenciál úspor	31

2.5.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	32

2.6	Ministerstvo průmyslu a obchodu	32

2.6.1	Monitorované objekty	32

2.6.2	Potenciál úspor	34

2.6.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	35

2.7	Ministerstvo práce a sociálních věcí	35

2.7.1	Monitorované objekty	35

2.7.2	Potenciál úspor	37

2.7.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	38

2.8	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	38

2.8.1	Monitorované objekty	38

2.8.2	Potenciál úspor	40

2.8.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	40

2.9	Ministerstvo spravedlnosti	40

2.9.1	Monitorované objekty	40

2.9.2	Potenciál úspor	42

2.9.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	43

2.10	Ministerstvo vnitra	43

2.10.1	Monitorované objekty	43

2.10.2	Potenciál úspor	45

2.10.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	46

2.11	Ministerstvo zdravotnictví	46

2.11.1	Monitorované objekty	46

2.11.2	Potenciál úspor	49

2.11.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	49

2.12	Ministerstvo zemědělství	50

2.12.1	Monitorované objekty	50

2.12.2	Potenciál úspor	51

2.12.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	52

2.13	Ministerstvo životního prostředí	52

2.13.1	Monitorované objekty	52

2.13.2	Potenciál úspor	53

2.13.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	54

2.14	Ministerstvo zahraničních věcí	54

2.14.1	Monitorované objekty	54

2.14.2	Potenciál úspor	55

2.14.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	57

2.15	Úřad vlády ČR	57

2.15.1	Monitorované objekty	57

2.15.2	Potenciál úspor	59

2.15.3	Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy	60

Seznam zkratek

MPO		Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SEI		Státní energetická inspekce

ÚZSVM		Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

CRAB		Centrální registr administrativních budov

ESD	Směrnice 2006/32/ES o energetické efektivnosti a energetických službách z roku 2006,

EED	Směrnice 2012/27/EU o energetické efektivnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES,

# Shrnutí

Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti ukládá členským státům povinnost zajistit v rámci v rámci plnění příkladné úlohy postupnou renovaci budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí. Renovace mají snížit energetickou náročnost budov alespoň na úroveň minimálních požadavků na energetickou náročnost stanovenou článkem 4 směrnice 2010/31/EU.

Členské státy jsou v letech 2014 – 2020 povinné zajistit renovaci alespoň 3% podlahové plochy objektů, které:

- jsou v daném roce ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí,

- nesplňují minimální vnitrostátní požadavky na energetickou náročnost,

- mají celkovou užitnou podlahovou plochu větší než 500 m2.

Hlavním úkolem materiálu je analyzovat a využít informace dostupné v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) spravovaném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Cílem analýzy je pochopit strukturu systému a vytěžit z dostupných informací údaje potřebné pro zajištění plnění požadavků vyplývajících z článku 5, zejména:

- identifikovat budovy, které budou do programu renovací zařazeny

- vytěžit k budovám údaje vztahující se k článku 5

- analyzovat naplněnost, úplnost a správnost dostupných informací

- doporučit úpravy systému CRAB vhodné pro plnění povinností vyplývajících z článku 5

Článek 5 dává členským státům možnost použít tzv. alternativní přístup k plnění povinností vyplývajících z článku 5. V rámci alternativního přístupu mohou členské státy přijmout jiná nákladově efektivní opatření. Tato opatření však musí zajistit alespoň takový objem úspor, kterého by bylo dosaženo realizací předepsaným rozsahem renovace objektů. Součástí tohoto materiálu je stanovení objemu úspor energie dosažitelných požadovaným rozsahem rekonstrukce a identifikace možných alternativních postupů pro naplnění tohoto cíle.

# Celkové výsledky

## Přehled monitorovaných objektů

V současné době je systémem monitoringu sledováno 59 objektů. V minulém roce došlo k několika změnám ve vlastnictví objektů, či změnám ve využívání objektů. Ze seznamu sledovaných budov bude v novém období monitoringu odstraněn objekt Střelničná 1673/10, objekt Lazarská 7/15 přešel pod správu Generálního finančního ředitelství, ale zůstává dále sledován, a pro potřeby monitoringu budou sloučeny objekty Tychonova I až XI, Vítězné náměstí + VZK a Nábřeží Dr. E. Beneše. Celkový počet sledovaných budov bude v roce 2012 51.

Celkový počet sledovaných objektů dle resortů

- Výpis sledovaných objektů a jejich ID

| Resort | Název objektu | ID |
| --- | --- | --- |
| MD | Nábřeží Ludvíka Svobody | MD_1 |
| MF | Janovského 438/2 | MF_6 |
|  | Lazarská 7/15 | MF_3 |
|  | Legerova 69 | MF_4 |
|  | Letenská 15/525 | MF_1 |
|  | Letenská 9/593 | MF_2 |
|  | Voctářova 9,11 | MF_5 |
| MK | Maltézské náměstí 1 | MK_1 |
|  | Milady Horákové 139 | MK_2 |
| MMR | Letenská 119/3 | MMR_2 |
|  | Na Příkopě 390/3-5 | MMR_3 |
|  | Staroměstské nám. 6 | MMR_1 |
| MO | Dlabačov 120 | MO_5 |
|  | Nám. Svobody 27/471 | MO_13 |
|  | Pohořelec 121 | MO_2 |
|  | Tychonova 1/121 | MO_16 |
|  | Vítězné náměstí 5/1500 + VZK | MO_15 |
| MPO | Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | MPO_1 |
|  | Na Františku 32 | MPO_2 |
|  | Politických vězňů + Washingtonova 12 | MPO_3 |
| MPSV | Na Poříčním právu 1/376 | MPSV_1 |
| MSMT | Karmelitská 17 | MSMT_2 |
|  | Karmelitská 5,7,8 | MSMT_1 |
|  | U Lužického semináře 90 | MSMT_3 |
| MSp | 28. pluku 1499/29a | MSp_2 |
|  | Vyšehradská 16 | MSp_1 |
| MV | Jindřišská 967/34 | MV_5 |
|  | Kloknerova 2295/26 | MV_7 |
|  | Milady Horákové 5/133 | MV_8 |
|  | Na Pankráci 1623/72 | MV_3 |
|  | Nad Štolou 936/3 | MV_4 |
|  | Náměstí Hrdinů 3-4 | MV_2 |
|  | Olšanská 1951/4 | MV_6 |
|  | Střelničná 1673/10 | MV_1 |
| MZ | Palackého náměstí 4 | MZ_1 |
| Mze | Štěpánská 63 | MZe_3 |
|  | Těšnov 17 | MZe_1 |
|  | Ve Smečkách 33 | MZe_2 |
| MZP | Vršovická 1442/65 | MZP_1 |
| MZV | Hradčanské náměstí 182/5 | MZV_2 |
|  | Loretánské náměstí 5 | MZV_1 |
|  | Netřebská 933/51 | MZV_4 |
|  | Rytířská 31 | MZV_3 |
| UV | Dr.E.Beneše | UV_9 |
|  | Gogolova 1 | UV_4 |
|  | Loretánská 9 | UV_3 |
|  | Nábř. E. Beneše 128/4 | UV_1 |
|  | Slavíčkova 8 | UV_6 |
|  | U Sovových mlýnů 504 | UV_5 |
|  | U Větrolamu 1702 | UV_7 |
|  | Vladislavova 4 | UV_8 |

Tyto objekty jsou různého stáří i druhu využití. Převážně se jedná o administrativní budovy, jsou ale mezi nimi i budovy reprezentativní a ubytovací objekty. Stáří objektů je různé. Průzkumem bylo dále zjištěno, že 14 ze sledovaných objektů je památkově chráněno a dalších 24 se nachází v památkové rezervaci či zóně.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | Nábřeží Ludvíka Svobody | MD_1 | 1930 | administrativní | chráněný |
| MF | Janovského 438/2 | MF_6 | 1991 | administrativní | není |
|  | Lazarská 7/15 | MF_3 | 1937 | administrativní | chráněný |
|  | Legerova 69 | MF_4 | cca 1930 | administrativní | není |
|  | Letenská 15/525 | MF_1 | 16.stol (C, D), 1930 (A, B, C) | administrativní | MPR |
|  | Letenská 9/593 | MF_2 | cca 1890 | administrativní | chráněný |
|  | Voctářova 9,11 | MF_5 | 1993 | admin. / ubytovací | není |
| MK | Maltézské náměstí 1 | MK_1 | 60. léta 17. stol. | administrativní | MPR |
|  | Milady Horákové 139 | MK_2 | 1913 | administrativní | MPR |
| MMR | Letenská 119/3 | MMR_2 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | Na Příkopě 390/3-5 | MMR_3 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Staroměstské nám. 6 | MMR_1 | 17.stol | administrativní | MPR |
| MO | Dlabačov 120 | MO_5 | 18. stol | administrativní | ne |
|  | Nám. Svobody 27/471 | MO_13 | 1926 | administrativní | ne |
|  | Pohořelec 121 | MO_2 | cca 1890 | administrativní | ne |
|  | Tychonova 1/121 | MO_16 | 19. stol | administrativní/jiný | ano |
|  | Vítězné náměstí 5/1500+VZK | MO_15 | cca 1930 | administrativní | ne |
| MPO | Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | MPO_1 | Ditt.-30.léta 20.st; Gor.-50. léta 20.st. | administrativní | MPR |
|  | Na Františku 32 | MPO_2 | 30. léta 20.st. | administrativní | chráněný |
|  | Politických vězňů + Washingtonova 12 | MPO_3 | 20. léta 20. st. | administrativní | MPZ |
| MPSV | Na Poříčním právu 1/376 | MPSV_1 | 50 léta 20.stol | administrativní | MPR |
| MSMT | Karmelitská 17 | MSMT_2 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | Karmelitská 5,7,8 | MSMT_1 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | U Lužického semináře 90 | MSMT_3 | 18.stol | administrativní | chráněný |
| MSp | 28. pluku 1499/29a | MSp_2 | 2006 | administrativní | MPZ |
|  | Vyšehradská 16 | MSp_1 | 1884 | administrativní | MPZ |
| MV | Jindřišská 967/34 | MV_5 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Kloknerova 2295/26 | MV_7 | 2002 | administrativní | není |
|  | Milady Horákové 5/133 | MV_8 | cca 1930 | národní archiv | není |
|  | Na Pankráci 1623/72 | MV_3 | cca 1960 | administrativní | cenný |
|  | Nad Štolou 936/3 | MV_4 | cca 1930 | administrativní | chráněný |
|  | Náměstí Hrdinů 3-4 | MV_2 | cca 1970 | administrativní | cenný |
|  | Olšanská 1951/4 | MV_6 | cca 1960 | administrativní | není |
|  | Střelničná 1673/10 | MV_1 | cca 1970 | administrativní | není |
| MZ | Palackého náměstí 4 | MZ_1 | cca 1930 | administrativní | Chráněný |
| MZe | Štěpánská 63 | MZe_3 | 1913-1915 | administrativní | MPR |
|  | Těšnov 17 | MZe_1 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Ve Smečkách 33 | MZe_2 | konec 19. st. | administrativní | MPR |
| MZP | Vršovická 1442/65 | MZP_1 | 1969-1977 | administrativní | není |
| MZV | Hradčanské náměstí 182/5 | MZV_2 | 17. stol | administrativní | MPR |
|  | Loretánské náměstí 5 | MZV_1 | 17. stol | administrativní | chráněný |
|  | Netřebská 933/51 | MZV_4 | cca 1980 | skladový areál | MPZ |
|  | Rytířská 31 | MZV_3 | 18. stol | administrativní | chráněný |
| UV | Dr. E. Beneše | UV_9 | cca 1920 | reprezentativní | chráněný |
|  | Gogolova 1 | UV_4 | 1912 | reprezentativní | chráněný |
|  | Loretánská 9 | UV_3 | 14.stol | reprezentativní | MPR |
|  | Nábř. E. Beneše 128/4 | UV_1 | 1899 | administrativní | MPR |
|  |  | UV_1 | cca 1970 | administrativní | MPR |
|  | Slavíčkova 8 | UV_6 | cca 1920 | ubytovací | MPZ |
|  | U Sovových mlýnů 504 | UV_5 | 19.stol | reprezentativní | MPR |
|  | U Větrolamu 1702 | UV_7 | 1986 | ubytovací/jiný | není |
|  | Vladislavova 4 | UV_8 | 1932 | administrativní | MPZ |

Pozn. MPR – městská památková rezervace, MPZ – městská památková zóna

Pro účely srovnání spotřeb energie jednotlivých objektů byla provedena aktualizace údajů o velikosti objektů. Sledovanými parametry je obestavěný prostor a vytápěná plocha. Původní údaje byly získány z dotazníků, aktualizace proběhla na základě energetických auditů či výkresové dokumentace. K aktualizaci údajů o vytápěné ploše došlo u 48 objektů, o obestavěném prostoru u 20 objektů, u ostatních se nepodařilo získat aktuální informace, proto byly pro potřeby projektu použity údaje získané dříve z dotazníků.

Aktualizace vytápěné plochy

Aktualizace obestavěného prostoru

- Celkový obestavěný prostor a plocha objektů jednotlivých resortů

| Resort | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | 331 325 | 211 453 | 114 689 | 47 975 |
| MF | 456 199 | 438 926 | 80 112 | 86 374 |
| MK | 71 595 | 71 595 | 12 207 | 12 207 |
| MMR | 133 979 | 133 979 | 30 615 | 26 078 |
| MO | 630 276 | 498 409 | 30 714 | 65 507 |
| MPO | 138 264 | 150 683 | - | 39 653 |
| MPSV | - | 56 393 | - | 12 160 |
| MSMT | 77 458 | 76 242 | 11 586 | 11 634 |
| MSp | 296 134 | 296 134 | 61 464 | 69 962 |
| MV | 470 951 | 461 969 | 104 958 | 99 707 |
| MZ | 114 480 | 114 480 | 16 249 | 17 955 |
| Mze | 161 571 | 158 525 | 28 500 | 41 924 |
| MZP | 65 040 | 65 040 | 6 737 | 17 015 |
| MZV | 281 571 | 281 571 | 46 293 | 48 691 |
| UV | 140 142 | 147 722 | 34 201 | 30 828 |
| Celkový součet | 3 368 985 | 3 163 121 | 578 326 | 627 670 |

Aktualizace obestavěného prostoru

Aktualizace vytápěné plochy

## Potenciál úspor

Potenciál úspor je stanoven z navržených opatření v energetických auditech jednotlivých objektů. Všechny sledované objekty musely mít do roku 2004 zpracován energetický audit dle nařízení zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Opatření, která již byla od doby zpracování energetických auditů zrealizována, byla z potenciálu vyjmuta.

Investiční náklady byly odhadnuty dle energetických auditů s navýšením 1,5% ročně od doby zpracování auditu.

Úspory energie v technických jednotkách byly převzaty z energetických auditů. Finanční úspora byla vypočtena z technické úspory při použití měrných cen z roku 2011 a roku 2010 v případě, že aktuální ceny energie za rok 2011 nebyly k dispozici (pozn. jedná se o objekt UV_8 Vladislavova). U opatření, která generovala pouze finanční úspory, byla tato hodnota převzata bez navýšení.

U některých objektů nebyly energetické audity k dispozici (např. z důvodů změny vlastnictví budovy) nebo nebyla k dispozici jiná data potřebná pro stanovení potenciálu.

- Objekty, které nebyly do potenciálu úspor zahrnuty

| Resort | ID | Objekt | Důvod nezahrnutí |
| --- | --- | --- | --- |
| MF | MF_4 | Legerova 69 | Nebyly k dispozici údaje o spotřebách energie |
|  | MF_2 | Letenská 9/593 | Nebyly k dispozici údaje o spotřebách energie |
| MMR | MMR_3 | Na Příkopě 390/3-5 | Nebyl k dispozici EA |
| MO | MO_5 | Dlabačov 120 | Nebyl k dispozici EA |
|  | MO_15 | Vítězné náměstí 5/1500 + VZK | Nebyl k dispozici EA |
| MŠMT | MSMT_1 | Karmelitská 17 | Nebyl k dispozici EA |
|  | MSMT_2 | Karmelitská 5,7,8 | Nebyl k dispozici EA |
|  | MSMT_3 | U Lužického semináře 90 | Nebyl k dispozici EA |
| MSp | MSp_2 | 28. pluku 1499/29a | Nebyl k dispozici EA |
| MV | MV_1 | Jindřišská 967/34 | Nebyl k dispozici EA |
|  | MV_2 | Kloknerova 2295/26 | Nebyl k dispozici EA |
| Celkem |  |  | 11 |

### Celkový potenciál úspor všech nerealizovaných opatření

Celkový potenciál byl stanoven ze všech navrhovaných opatření z energetických auditů, která nebyla doposud realizována. Energetické audity objektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebyly k dispozici, proto nebyl potenciál úspor stanoven. Všechna opatření navržená v energetickém auditu objektu Ministerstva životního prostředí byla realizována, proto není potenciál úspor vyčíslen.

- Celkový potenciál úspor všech nerealizovaných opatření z energetických auditů dle jednotlivých resortů

| Resort | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| MD | 11 654 | 787 | 2 198 |
| MF | 108 483 | 6 180 | 10 128 |
| MK | 5 553 | 289 | 823 |
| MMR | 17 217 | 315 | 805 |
| MO | 49 119 | 9 482 | 22 417 |
| MPO | 22 552 | 1 165 | 3 123 |
| MPSV | 7 673 | 1 431 | 2 977 |
| MSMT | 0 | 0 | 0 |
| MSp | 8 192 | 158 | 476 |
| MV | 44 314 | 6 664 | 9 288 |
| MZ | 681 | 275 | 358 |
| MZe | 10 436 | 878 | 2 663 |
| MZP | 0 | 0 | 0 |
| MZV | 72 575 | 4 904 | 4 809 |
| UV | 48 473 | 6 031 | 8 524 |
| Celkový součet | 406 924 | 38 558 | 68 589 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 6 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 10,7 let.

Celkový potenciál úspor všech navržených opatření v GJ

### Celkový potenciál úspor realizovatelných opatření

Opatření navržená v energetických auditech byla dále rozdělena do kategorií, zda jsou opravdu realizovatelná. Z potenciálu byla vypuštěna opatření týkající se především kontaktního zateplení stěn historických budov a o výměny oken u památkově chráněných budov. Došlo tedy ke snížení celkového potenciálu.

- Celkový potenciál úspor realizovatelných a již nerealizovaných opatření z energetických auditů dle jednotlivých resortů

| Resort | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| MD | 11 654 | 787 | 2 198 |
| MF | 58 583 | 3 440 | 4 452 |
| MK | 5 553 | 289 | 823 |
| MMR | 1 808 | 94 | 256 |
| MO | 49 119 | 9 482 | 22 417 |
| MPO | 22 552 | 1 165 | 3 123 |
| MPSV | 7 673 | 1 431 | 2 977 |
| MSMT | - | - | - |
| MSp | 8 192 | 158 | 476 |
| MV | 44 314 | 6 664 | 9 288 |
| MZ | 681 | 275 | 358 |
| MZe | 10 436 | 878 | 2 663 |
| MZP | - | - | - |
| MZV | 35 736 | 3 610 | 2 283 |
| UV | 48 473 | 6 031 | 8 524 |
| Celkový součet | 304 776 | 34 304 | 59 838 |

Měrné náklady realizovatelných opatření činí 5 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 9 let.

Potenciál úspor realizovatelných opatření v GJ

Potenciál úspor realizovatelných opatření v tis. Kč a investiční náklady na opatření

### Celkový potenciál úspor pro metodu EPC

Z realizovatelných opatření byla dále vybrána opatření vhodná pro metodu splácení z úspor.

- Celkový odhadovaný potenciál úspor pro EPC

| Resort | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| MD | 412 | 306 | 855 |
| MF | 2 501 | 1 857 | 1 003 |
| MK | 849 | 195 | 555 |
| MMR | - | - | - |
| MO | 32 624 | 7 994 | 18 696 |
| MPO | 2 618 | 533 | 1 435 |
| MPSV | 7 673 | 1 431 | 2 977 |
| MSMT | - | - | - |
| MSp | 451 | 57 | 173 |
| MV | 9 913 | 2 963 | 5 008 |
| MZ | 681 | 275 | 358 |
| MZe | 4 620 | 777 | 2 344 |
| MZP | - | - | - |
| MZV | 14 340 | 2 711 | -285 |
| UV | 24 213 | 4 710 | 6 517 |
| Celkový součet | 100 895 | 23 809 | 39 635 |

Měrné náklady realizovatelných opatření byly vypočteny 2 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 5 let.

Potenciál úspor opatření realizovatelných metodou EPC v GJ

Potenciál úspor opatření realizovatelných metodou EPC v tis. Kč a investiční náklady na opatření

## Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Dále byla rovněž prověřena možnost rozšíření stávajícího systému monitoringu na ostatní vládní budovy. Šetřením bylo vytipováno celkem 366 objektů, o které by se mohl stávající systém rozšířit. Nejvíce objektů patří pod Ministerstvo financí, resp. Gen. Finanční ředitelství, dále větším počtem objektů disponuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo zemědělství. Ostatní ministerstva nemají více objektů ve správě.

- Možnost rozšíření systému monitoringu

| Resort | Celkem objektů |
| --- | --- |
| MD | 0 |
| MF | 203 |
| MK | 0 |
| MMR | 0 |
| MO | 100 |
| MPO | 0 |
| MPSV | 3 |
| MSMT | 0 |
| MSp | 1 |
| MV | 1 |
| MZ | 0 |
| MZe | 54 |
| MZP | 0 |
| MZV | 4 |
| UV | 0 |
| Celkový součet | 366 |

Možnost rozšíření systému monitoringu

# Vyhodnocení jednotlivých resortů

## Ministerstvo dopravy

#### Monitorované objekty

Monitorovaným objektem Ministerstva dopravy je objekt Nábřeží Ludvíka Svobody12, Praha – Nové Město. Jedná se o administrativní budovu z roku 1930, která je památkově chráněná. V budově Ministerstva dopravy sídlí také České dráhy. Celkový počet uživatelů je cca 1500.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaného objektu Ministerstva dopravy

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | Nábřeží Ludvíka Svobody | MD_1 | 1930 | administrativní | chráněný |

- Monitorované objekty Ministerstva dopravy

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hodin/den) | Provoz objektu (dnů/týden) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nábřeží Ludvíka Svobody | 1 500 | 10 | 5 | 331 325 | 211 453 | 114 689 | 47 975 |
| Celkový součet | 1 500 |  |  | 331 325 | 211 453 | 114 689 | 47 975 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetickém auditu z roku 2009.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábřeží Ludvíka Svobody | 11 654 | 2 198 | 787 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 8 400 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 24 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nábřeží Ludvíka Svobody | 412 | 855 | 306 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 1,3 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Nemají ve vlastnictví žádné další budovy.

## Ministerstvo financí

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva financí jsou objekty Janovského 438/2, Legerova 69, Letenská 15/525, Letenská 9/593 a objekt Voctářova 9-11. Objekt Lazarská 7/15 přešel pod správu Generálního finančního ředitelství, ale zůstává dále sledován.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely, pouze objekt Voctářova slouží z části jako ubytovací objekt.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva financí

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | Janovského 438/2 | MF_6 | 1991 | administrativní | není |
|  | Lazarská 7/15 | MF_3 | 1937 | administrativní | chráněný |
|  | Legerova 69 | MF_4 | cca 1930 | administrativní | není |
|  | Letenská 15/525 | MF_1 | 16.stol (C, D), 1930 (A, B, C) | administrativní | MPR |
|  | Letenská 9/593 | MF_2 | cca 1890 | administrativní | chráněný |
|  | Voctářova 9,11 | MF_5 | 1993 | admin. / ubytovací | není |

- Monitorované objekty Ministerstva financí

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janovského 438/2 | 90 | 10 | 5 | 72 652 | 72 625 | 14 613 | 18 505 |
| Lazarská 7/15 | 320 | 12 | 5 | 97 230 | 79 984 | 18 700 | 15 341 |
| Legerova 69 | 100 | 10 | 5 | 15 525 | 15 525 | 2 937 | 3 861 |
| Letenská 15/525 | 774 | 12 | 5 | 209 364 | 209 364 | 34 659 | 38 231 |
| Letenská 9/593 | 30 | 10 | 7 | 6 136 | 6 136 | 1 116 | 1 282 |
| Voctářova 9,11 | 110 | 10 | 7 | 55 293 | 55 293 | 8 087 | 9 154 |
| Celkový součet | 1 424 |  |  | 456 199 | 438 926 | 80 112 | 86 374 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných opatření navržených v energetických auditech. Ze stanovení potenciálu byly vyřazeny objekty Legerova 69 a Letenská 9/593. Pro tyto objekty nebyly k dispozici údaje o spotřebách energie.

Jedná se především o zavedení energetického managementu, opatření na přípravě teplé vody a v kotelnách, zateplení půdních prostorů a výměnu výplní otvorů u objektů, které nespadají pod památkovou ochranu. V auditech navrhovaná opatření, jako je zateplení obvodových plášťů a výměna okenních otvorů u objektů, které spadají pod památkovou ochranu, byla po konzultaci shledána nerealizovatelnými a byla z potenciálu vyškrtnuta. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janovského 438/2 | 1 363 | 645 | 910 |
| Lazarská 7/15 | 52 759 | 1 078 | 2 918 |
| Legerova 69 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Letenská 15/525 | 3 222 | 405 | 530 |
| Letenská 9/593 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Voctářova 9,11 | 1 239 | 1 312 | 93 |
| Celkový součet | 58 583 | 3 440 | 4 452 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 13 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 17 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janovského 438/2 | 1 262 | 545 | 910 |
| Legerova 69 | - | - | - |
| Letenská 9/593 | - | - | - |
| Voctářova 9,11 | 1 239 | 1 312 | 93 |
| Celkový součet | 2 501 | 1 857 | 1 003 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 400 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 1,4 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Systém lze využít pro objekty Gen. Finančního ředitelství - 200 objektů, Gen. Ředitelství cel, ÚZSM a pro Státní tiskárnu cenin.

## Ministerstvo kultury

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva kultury jsou objekty Maltézské náměstí 1 a Milady Horákové 139. Jedná se o administrativní objekty různého stáří.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva kultury

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK | Maltézské náměstí 1 | MK_1 | 60. léta 17. stol. | administrativní | MPR |
|  | Milady Horákové 139 | MK_2 | 1913 | administrativní | MPR |

- Monitorované objekty Ministerstva kultury

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maltézské náměstí 1 | 90 | 10 | 5 | 40 501 | 40 501 | 6 198 | 6 198 |
| Milady Horákové 139 | 150 | 10 | 5 | 31 094 | 31 094 | 6 009 | 6 009 |
| Celkový součet | 240 |  |  | 71 595 | 71 595 | 12 207 | 12 207 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných opatření navržených v energetických auditech. Jedná se především o zavedení energetického managementu.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maltézské náměstí 1 | 11 | 28 | 81 |
| Milady Horákové 139 | 5 543 | 261 | 743 |
| Celkový součet | 5 553 | 289 | 823 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 6 700 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 19 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maltézské náměstí 1 | 11 | 28 | 81 |
| Milady Horákové 139 | 838 | 167 | 474 |
| Celkový součet | 849 | 195 | 555 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 4 300 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 1,5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Nemají další objekty ve vlastnictví.

## Ministerstvo pro místní rozvoj

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva pro místní rozvoj jsou objekty Letenská 119/3, Na Příkopě 390/3-5 a Staroměstské náměstí 6.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely. Všechny objekty spadají pod památkovou ochranu.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva pro místní rozvoj

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMR | Letenská 119/3 | MMR_2 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | Na Příkopě 390/3-5 | MMR_3 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Staroměstské nám. 6 | MMR_1 | 17.stol | administrativní | MPR |

- Monitorované objekty Ministerstva pro místní rozvoj

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letenská 119/3 | 57 | 12 | 5 | - | - | 4 277 | 4 450 |
| Na Příkopě 390/3-5 | 123 | 12 | 5 | 36 166 | 36 166 | 6 038 | 6 038 |
| Staroměstské nám. 6 | 415 | 12 | 5 | 97 813 | 97 813 | 20 300 | 15 590 |
| Celkový součet | 595 |  |  | 133 979 | 133 979 | 30 615 | 26 078 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Celkový potenciál byl stanoven ze všech navrhovaných opatření z energetických auditů, která nebyla doposud realizována. U objektu Na Příkopě nebyl energetický audit k dispozici, objekt tedy nebyl zahrnut do potenciálu.

V auditech navrhovaná opatření, jako je zateplení obvodových plášťů a výměna okenních otvorů u objektů, které spadají pod památkovou ochranu, byla po konzultaci shledána nerealizovatelnými a byla z potenciálu vyškrtnuta. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla rovněž v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Letenská 119/3 | - | - | - |
| Na Příkopě 390/3-5 | - | - | - |
| Staroměstské nám. 6 | 1 808 | 94 | 256 |
| Celkový součet | 1 808 | 94 | 256 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 7 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 19 let.

V objektech Ministerstva pro místní rozvoj nebyl shledán potenciál pro EPC.

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Ministerstvo nemá další objekty ve správě, resp. jsou na prodej.

## Ministerstvo obrany

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva obrany jsou objekty Dlabačov 120, Náměstí Svobody 27/471, Pohořelec 121, areál Tychonova 1/121 a Vítězné náměstí 5/1500. Pro potřeby monitoringu byly sloučeny z důvodů měření spotřeb objekty Tychonova I až XI a objekty Vítězné náměstí + VZK. Potenciál byl stanoven pro sloučené objekty.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely. Areál Tychonova se skládá z 10 objektů, které jsou využity především pro administrativní účely, případně slouží jako garáže a skladové prostory. Měření spotřeb je na patě celého areálu, z tohoto důvodu byly objekty pro potřeby monitoringu sloučeny do jednoho celku.

Objekt Pohořec má společný elektroměr s objektem Dlabačov, měření spotřeby plynu je samostatné. Objekt Dlabačov rovněž přešel z ročního na měsíční sledování spotřeb.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva obrany

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO | Dlabačov 120 | MO_5 | 18. stol | administrativní | ne |
|  | Nám. Svobody 27/471 | MO_13 | 1926 | administrativní | ne |
|  | Pohořelec 121 | MO_2 | cca 1890 | administrativní | ne |
|  | Tychonova 1/121 | MO_16 | 19. stol | administrativní/jiný | ano |
|  | Vítězné náměstí 5/1500+VZK | MO_15 | cca 1930 | administrativní | ne |

- Monitorované objekty Ministerstva obrany

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dlabačov 120 | - | 12 | 7 | 28 952 | 28 952 | 1 232 | 4 312 |
| Nám. Svobody 27/471 | 1 085 | 12 | 5 | 167 751 | 143 787 | 6 213 | 8 714 |
| Pohořelec 121 | 66 | 10 | 5 | 44 881 | 16 704 | 3 562 | 2 784 |
| Tychonova 1/121 | - | 24 | 7 | 183 159 | 103 433 | 10 862 | 18 989 |
| Vítězné náměstí 5/1500 | 1 085 | 12 | 7 | 205 533 | 205 533 | 8 845 | 30 708 |
| Celkový součet | 2 236 |  |  | 630 276 | 498 409 | 30 714 | 65 507 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetických auditech. Ze stanovení potenciálu byly vyřazeny objekty Dlabačov 120 a Vítězné náměstí 5/1500. Pro tyto objekty nebyly k dispozici energetické audity. Objekt Generálního štábu na Vítězném náměstí 5/1500 navíc prošel v minulých letech zásadní rekonstrukcí.

Jedná se především o zavedení energetického managementu, opatření na přípravě teplé vody a v kotelnách, zateplení půdních prostorů, zateplení vnějších stěn a stropů nad suterénem a výměnu výplní otvorů u objektů, které nespadají pod památkovou ochranu. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dlabačov 120 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Nám. Svobody 27/471 | 18 312 | 4 967 | 10 259 |
| Pohořelec 121 | 15 730 | 1 412 | 3 355 |
| Tychonova 1/121 | 15 077 | 3 110 | 8 803 |
| Vítězné náměstí 5/1500 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Celkový součet | 49 119 | 9 490 | 22 417 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 200 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 5 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nám. Svobody 27/471 | 18 312 | 4 967 | 10 259 |
| Pohořelec 121 | 525 | 326 | 775 |
| Tychonova 1/121 | 13 787 | 2 707 | 7 661 |
| Celkový součet | 32 624 | 8 000 | 18 696 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 1 800 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 4 roky.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Přibližně 100 dalších objektů ve správě.

## Ministerstvo průmyslu a obchodu

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva průmyslu a obchodu jsou objekty Gorazdova 24 + Ditrichova 21, Na Františku 32, Politických vězňů + Washingtonova 12.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva průmyslu a obchodu

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPO | Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | MPO_1 | Ditt.- 30.léta 20.st; Gor.-50. léta 20.st. | administrativní | MPR |
|  | Na Františku 32 | MPO_2 | 30. léta 20. st. | administrativní | chráněný |
|  | Politických vězňů + Washingtonova 12 | MPO_3 | 20. léta 20. st. | administrativní | MPZ |

- Monitorované objekty Ministerstva průmyslu a obchodu

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | 231 | 9 | 5 | 23 981 | 19 651 |  | 5 171 |
| Na Františku 32 | 484 | 9 | 5 | 112 810 | 86 483 |  | 22 759 |
| Politických vězňů + Washingtonova 12 | 217 | 9 | 5 | 1 473 | 44 549 |  | 11 723 |
| Celkový součet | 932 |  |  | 138 264 | 150 683 |  | 39 653 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetických auditech.

Jedná se především o zavedení energetického managementu, opatření na přípravě teplé vody a v kotelnách, zateplení půdních prostorů, zateplení vnějších stěn a stropů nad suterénem a výměnu výplní otvorů u objektů, které nespadají pod památkovou ochranu. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | 4 351 | 284 | 757 |
| Na Františku 32 | 13 280 | 582 | 1 572 |
| Politických vězňů + Washinsgtonova 12 | 4 921 | 299 | 794 |
| Celkový součet | 22 552 | 1 165 | 3 123 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 7 200 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 19 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorazdova 24 + Ditrichova 21 | 744 | 77 | 209 |
| Na Františku 32 | 586 | 291 | 786 |
| Politických vězňů + Washinsgtonova 12 | 1 288 | 166 | 440 |
| Celkový součet | 2 618 | 533 | 1 435 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 1 800 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Nemají další objekty ve vlastnictví.

## Ministerstvo práce a sociálních věcí

### Monitorované objekty

Monitorovaným objektem Ministerstva práce a sociálních věcí je objekt na Poříčním právu 1/376. Jedná se o administrativní budovu z 50. let 20. století, která je umístěna v městské památkové rezervaci.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva práce a sociálních věcí

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPSV | Na Poříčním právu 1/376 | MPSV_1 | 50 léta 20.stol | administrativní | MPR |

- Monitorované objekty Ministerstva práce a sociálních věcí

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na Poříčním právu 1/376 | 354 | 14 | 5 |  | 56 393 |  | 12 160 |
| Celkový součet | 354 |  |  |  | 56 393 |  | 12 160 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetických auditech.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Na Poříčním právu 1/376 | 7 673 | 1 431 | 2 977 |
| Celkový součet | 7 673 | 1 431 | 2 977 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 600 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 5,5 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Na Poříčním právu 1/376 | 7 673 | 1 431 | 2 977 |
| Celkový součet | 7 673 | 1 431 | 2 977 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 600 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 5,5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Monitorovací systém je možné rozšířit na objekty Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1. Což jsou administrativní objekty situované v Praze. Objekt na ulici Kolárova v Plzni je menší činžovní.

## Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou objekty Karmelitská 17, areál objektů Karmelitská 5,7,8 a objekt U Lužického semináře 90.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely. Všechny objekty jsou památkově chráněny.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSMT | Karmelitská 17 | MSMT_2 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | Karmelitská 5,7,8 | MSMT_1 | 18.stol | administrativní | chráněný |
|  | U Lužického semináře 90 | MSMT_3 | 18.stol | administrativní | chráněný |

- Monitorované objekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karmelitská 17 | 23 | 9 | 5 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 260 |
| Karmelitská 5,7,8 | 448 | 9 | 5 | 75 196 | 75 196 | 9 324 | 9 328 |
| U Lužického semináře 90 | 29 | 9 | 5 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| Celkový součet | 500 |  |  | 77 458 | 76 242 | 11 586 | 11 634 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

U objektů nebyly energetické audity k dispozici, potenciál úspor nebyl stanoven.

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy není. Ve správě mají pouze archiv Dolní Břežany.

## Ministerstvo spravedlnosti

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva spravedlnosti jsou objekty 28. Pluku 1499/29 a Vyšehradská 16.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely. Budovy jsou umístěny v městské památkové zóně.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva spravedlnosti

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSp | 28. pluku 1499/29a | MSp_2 | 2006 | administrativní | MPZ |
|  | Vyšehradská 16 | MSp_1 | 1884 | administrativní | MPZ |

- Monitorované objekty Ministerstva spravedlnosti

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. pluku 1499/29a | 1 045 | 9 | 5 | 246 866 | 246 866 | 61 464 | 61 464 |
| Vyšehradská 16 | 350 | 9 | 5 | 49 268 | 49 268 |  | 8 498 |
| Celkový součet | 1 395 |  |  | 296 134 | 296 134 | 61 464 | 69 962 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Pro objekt Vyšehradská 16 byl potenciál úspor stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetickém auditu. Ze stanovení potenciálu byl vyřazen objekt 28. Pluku, protože pro tento objekt nebyl k dispozici energetický audit.

Jedná se především o opatření zlepšující tepelně technické vlastnosti budovy. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. pluku 1499/29a | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Vyšehradská 16 | 8 192 | 158 | 476 |
| Celkový součet | 8 192 | 158 | 476 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 17 200 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 52 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyšehradská 16 | 451 | 57 | 173 |
| Celkový součet | 451 | 57 | 173 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 600 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 8 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Ministerstvo spravedlnosti má ve vlastnictví pouze jeden objekt, kde by mohlo být využito monitorovacího systému. Ostatní objekty jsou pouze temperovány a z tohoto důvodu se nehodí pro systém monitoringu.

## Ministerstvo vnitra

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva vnitra jsou objekty Jindřišská 967/34, Kloknerova 2295/26, Milady Horákové 5/133, Na Pankráci 1623/72, Nad Štolou 936/3, Náměstí Hrdinů 3-4, Olšanská 1951/4, Střelničná 1673/10. Objekt Střelničná 1673/10 byl z důvodu utajení vyjmut z monitoringu.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely. Objekt Milady Horákové je národním archivem.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva vnitra

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV | Jindřišská 967/34 | MV_5 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Kloknerova 2295/26 | MV_7 | 2002 | administrativní | není |
|  | Milady Horákové 5/133 | MV_8 | cca 1930 | národní archiv | není |
|  | Na Pankráci 1623/72 | MV_3 | cca 1960 | administrativní | cenný |
|  | Nad Štolou 936/3 | MV_4 | cca 1930 | administrativní | chráněný |
|  | Náměstí Hrdinů 3-4 | MV_2 | cca 1970 | administrativní | cenný |
|  | Olšanská 1951/4 | MV_6 | cca 1960 | administrativní | není |
|  | Střelničná 1673/10 | MV_1 | cca 1970 | administrativní | není |

- Monitorované objekty Ministerstva vnitra

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jindřišská 967/34 | 0 | 24 | 7 | 10 878 | 10 878 | 2 177 | 2 177 |
| Kloknerova 2295/26 | 270 | 10 | 5 | 25 008 | 25 008 | 7 355 | 7 355 |
| Milady Horákové 5/133 | 47 | 24 | 7 | 27 909 | 27 909 | 7 641 | 7 641 |
| Na Pankráci 1623/72 | 250 | 24 | 7 | 53 755 | 53 755 | 18 562 | 13 664 |
| Nad Štolou 936/3 | 600 | 24 | 7 | 103 644 | 103 644 | 18 020 | 18 020 |
| Náměstí Hrdinů 3-4 | 0 | 24 | 7 | 111 182 | 111 182 | 24 116 | 24 116 |
| Olšanská 1951/4 | 350 | 24 | 7 | 44 910 | 35 928 | 9 411 | 9 058 |
| Střelničná 1673/10 | 0 | 24 | 7 | 93 665 | 93 665 | 17 676 | 17 676 |
| Celkový součet | 1 517 |  |  | 470 951 | 461 969 | 104 958 | 99 707 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných opatření navržených v energetických auditech. Ze stanovení potenciálu byly vyřazeny objekty Jindřišská 967/34 a Kloknerova 2295/26. Pro tyto objekty nebyly k dispozici energetické audity. Dále byl z potenciálu úspor vyjmut objekt Milady Horákové 5/133, protože na této budově byla realizována všechna opatření, jež byla v energetickém auditu navržena.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jindřišská 967/34 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Kloknerova 2295/26 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Milady Horákové 5/133 | Nebylo zkoumáno | - | - |
| Na Pankráci 1623/72 | 17 321 | 1 465 | 2 633 |
| Nad Štolou 936/3 | 3 132 | 1 854 | 2 945 |
| Náměstí Hrdinů 3-4 | 13 873 | 3 185 | 3 282 |
| Olšanská 1951/4 | 9 988 | 160 | 428 |
| Celkový součet | 44 314 | 6 664 | 9 288 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 5 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 7 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Na Pankráci 1623/72 | 6 370 | 993 | 1 737 |
| Nad Štolou 936/3 | 2 867 | 1 838 | 2 919 |
| Olšanská 1951/4 | 676 | 131 | 351 |
| Celkový součet | 9 913 | 2 963 | 5 008 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 3 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 2 roky.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Možnost rozšíření monitorovacího systému pouze na jednu budovu, jenž je ve vlastnictví Ministerstva vnitra.

## Ministerstvo zdravotnictví

### Monitorované objekty

Monitorovaným objektem Ministerstva zdravotnictví je objekt Palackého náměstí 4. Jedná se o administrativní budovu z 30. tet 20. století, která je památkově chráněná. V objektu dále sídlí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a jsou zde 4 bytové jednotky. Objekt vytápí vedlejší objekty – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IDS a stanici metra.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů 3.11	Ministerstvo zdravotnictví

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ | Palackého náměstí 4 | MZ_1 | cca 1930 | administrativní | chráněný |

- Monitorované objekty Ministerstva zdravotnictví

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palackého náměstí 4 | 500 | 10 | 5 | 114 480 | 114 480 | 16 249 | 17 955 |
| Celkový součet | 500 |  |  | 114 480 | 114 480 | 16 249 | 17 955 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetickém auditu z roku 2005.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Palackého náměstí 4 | 681 | 274 | 358 |
| Celkový součet | 681 | 274 | 358 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 2,5 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Palackého náměstí 4 | 681 | 274 | 358 |
| Celkový součet | 681 | 274 | 358 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 2,5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Ministerstvo má ve vlastnictví pouze objekty nemocnice – nehodí se pro systém monitoringu.

## Ministerstvo zemědělství

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva zemědělství jsou objekty Štěpánská 63, Těšnov 17, Ve Smečkách 33.

Jedná se o administrativní objekty různého stáří, jež jsou umístěny v městské památkové rezervaci.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva zemědělství

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZe | Štěpánská 63 | MZe_3 | 1913-1915 | administrativní | MPR |
|  | Těšnov 17 | MZe_1 | cca 1930 | administrativní | MPR |
|  | Ve Smečkách 33 | MZe_2 | konec 19. st. | administrativní | MPR |

- Monitorované objekty Ministerstva zemědělství

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štěpánská 63 | 100 | 14 | 5 | 13 608 | 12 617 | 2 902 | 2 902 |
| Těšnov 17 | 690 | 14 | 5 | 106 430 | 106 430 | 17 998 | 30 380 |
| Ve Smečkách 33 | 350 | 14 | 5 | 41 533 | 39 478 | 7 600 | 8 642 |
| Celkový součet | 1 140 |  |  | 161 571 | 158 525 | 28 500 | 41 924 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných navržených opatření v energetických auditech.

Jedná se především o opatření zlepšující tepelně technické vlastnosti budovy.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Štěpánská 63 | 503 | 36 | 123 |
| Těšnov 17 | 4 475 | 762 | 2 292 |
| Ve Smečkách 33 | 5 458 | 80 | 248 |
| Celkový součet | 10 436 | 878 | 2 663 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 4 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 12 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Štěpánská 63 | 145 | 15 | 52 |
| Těšnov 17 | 4 475 | 762 | 2 292 |
| Celkový součet | 4 620 | 777 | 2 344 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 2 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 6 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

V současné době může být monitorovací systém rozšířen na dalších 54 objektů, jež má Ministerstvo zemědělství ve vlastnictví.

## Ministerstvo životního prostředí

### Monitorované objekty

Monitorovaným objektem Ministerstva životního prostředí je objekt Vršovická 1442/65. Jedná se o administrativní budovu z roku 1970, která není památkově chráněná.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva životního prostředí

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZP | Vršovická 1442/65 | MZP_1 | 1969-1977 | administrativní | není |

- Monitorované objekty Ministerstva životního prostředí

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vršovická 1442/65 | 450 | 9 | 5 | 65 040 | 65 040 | 6 737 | 17 015 |
| Celkový součet | 450 |  |  | 65 040 | 65 040 | 6 737 | 17 015 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Všechna opatření navržená v energetickém auditu z roku 200 byla realizována, proto není potenciál úspor stanoven.

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Ministerstvo životního prostředí nemá ve vlastnictví žádné další objekty.

## Ministerstvo zahraničních věcí

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva zahraničních věcí jsou objekty Hradčanské náměstí 182/5, Loretánské náměstí 5, Netřebská 933/51 a Rytířská 31.

Jedná se většinou o administrativní objekty různého stáří. Objekt Netřebská 933/51 je využíván pro skladové účely. Objekty jsou památkově chráněny nebo se nacházejí v památkově chráněné rezervaci či zóně.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Ministerstva zahraničních věcí

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZV | Hradčanské náměstí 182/5 | MZV_2 | 17. stol | administrativní | MPR |
|  | Loretánské náměstí 5 | MZV_1 | 17. stol | administrativní | chráněný |
|  | Netřebská 933/51 | MZV_4 | cca 1980 | skladový areál | MPZ |
|  | Rytířská 31 | MZV_3 | 18. stol | administrativní | chráněný |

- Monitorované objekty Ministerstva zahraničních věcí

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hradčanské náměstí 182/5 | 90 | 8 | 5 | 46 203 | 46 203 | 7 800 | 8 150 |
| Loretánské náměstí 5 | 630 | 8 | 5 | 181 580 | 181 580 | 29 063 | 29 063 |
| Netřebská 933/51 | 4 | 8 | 5 | 23 313 | 23 313 | 2 030 | 4 009 |
| Rytířská 31 | 90 | 8 | 5 | 30 475 | 30 475 | 7 400 | 7 469 |
| Celkový součet | 814 |  |  | 281 571 | 281 571 | 46 293 | 48 691 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor byl stanoven z doposud nerealizovaných opatření navržených v energetických auditech.

Jedná se především o zavedení energetického managementu, opatření na přípravě teplé vody a v kotelnách, zateplení půdních prostorů, zateplení obvodového pláště a výměnu výplní otvorů u objektů, které nespadají pod památkovou ochranu. V auditech navrhovaná opatření, jako je zateplení obvodových plášťů a výměna okenních otvorů u objektů, které spadají pod památkovou ochranu, byla po konzultaci shledána nerealizovatelnými a byla z potenciálu vyškrtnuta. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hradčanské náměstí 182/5 | 1 552 | 222 | 843 |
| Loretánské náměstí 5 | 18 060 | 2 261 | -521 |
| Netřebská 933/51 | 11 928 | 421 | 1 630 |
| Rytířská 31 | 4 197 | 706 | 331 |
| Celkový součet | 35 736 | 3 610 | 2 283 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 16 000 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 10 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hradčanské náměstí 182/5 | 432 | 126 | 531 |
| Loretánské náměstí 5 | 12 072 | 1 873 | -1 108 |
| Netřebská 933/51 | 411 | 64 | 193 |
| Rytířská 31 | 1 426 | 646 | 100 |
| Celkový součet | 14 340 | 2 710 | -285 |

Prostá doba návratnosti je 5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Ministerstvo zahraničních věcí má v současné době ve vlastnictví další 4 objekty, které by mohly být sledovány z hlediska spotřeby energie.

## Úřad vlády ČR

### Monitorované objekty

Monitorovanými objekty Ministerstva financí jsou objekty Vila Dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, Kramářova vila – Gogolova 1, Hrzánský palác - Loretánská 9, Strakova akademie -  Nábřeží E. Beneše 128/4, Slavíčkova 8, Lichtenštejnský palác - U Sovových mlýnů 504, U Větrolamu 1702 a Vladislavova 4.

Objekt Nábřeží Dr. E. Beneše byl původně rozdělen na objekt Strakovy akademie a provozní budovu. Pro účely monitoringu byl vzhledem ke měření spotřeb celého areálu jako celku areál, sloučen a sledován jako jeden objekt.

Objekty jsou různého stáří a jsou využívány především pro administrativní účely, případně rovněž pro reprezentativní a ubytovací účely. Většina objektů spadá pod památkou ochranu.

- Stáří, účel využití a památková ochrana sledovaných objektů Úřadu vlády ČR

| Resort | Objekt | ID | Rok výstavby | Účel | Památková ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV | Dr.E.Beneše | UV_9 | cca 1920 | reprezentativní | chráněný |
|  | Gogolova 1 | UV_4 | 1912 | reprezentativní | chráněný |
|  | Loretánská 9 | UV_3 | 14.stol | reprezentativní | MPR |
|  | Nábř. E. Beneše 128/4 | UV_1 | 1899 | administrativní | MPR |
|  |  | UV_1 | cca 1970 | administrativní | MPR |
|  | Slavíčkova 8 | UV_6 | cca 1920 | ubytovací | MPZ |
|  | U Sovových mlýnů 504 | UV_5 | 19.stol | reprezentativní | MPR |
|  | U Větrolamu 1702 | UV_7 | 1986 | ubytovací/jiný | není |
|  | Vladislavova 4 | UV_8 | 1932 | administrativní | MPZ |

- Monitorované objekty Úřadu vlády ČR

| Objekt | Aktualizovaný počet zaměstnanců | Provoz objektu (hod./den) | Provoz objektu (dnů/týd.) | Objem původní (m3) | Objem aktualizovaný (m3) | Plocha původní (m2) | Plocha aktualizovaná (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.E.Beneše | 6 | 1 | 1 | 2 832 | 3 554 | 308 | 692 |
| Gogolova 1 | 4 | 9 | 5 | 6 710 | 9 646 | 1 500 | 2 035 |
| Loretánská 9 | 4 | 9 | 5 | 8 120 | 10 091 | 3 784 | 2 020 |
| Nábř. E. Beneše 128/4 | 450 | 19 | 10 | 85 925 | 85 925 | 18 726 | 18 344 |
| Slavíčkova 8 | 3 | 24 | 7 | 1 850 | 1 850 | 780 | 972 |
| U Sovových mlýnů 504 | 10 | 5 | 6 | 24 285 | 24 285 | 5 803 | 3 936 |
| U Větrolamu 1702 | 4 | 24 | 7 | 2 420 | 2 418 | 500 | 593 |
| Vladislavova 4 | 75 | 10 | 5 | 8 000 | 9 954 | 2 800 | 2 236 |
| Celkový součet | 556 |  |  | 140 142 | 147 722 | 34 201 | 30 828 |

Srovnání obestavěného prostoru

Srovnání vytápěné plochy

### Potenciál úspor

Potenciál úspor je stanoven z navržených opatření v energetických auditech jednotlivých objektů.

Jedná se především o zavedení energetického managementu, opatření na přípravě teplé vody a v kotelnách, zateplení půdních prostorů, zateplení vnějších stěn a stropů nad suterénem a výměnu výplní otvorů u objektů, které nespadají pod památkovou ochranu. Navrhovaná opatření, která již byla realizována, nebyla v potenciálu zahrnuta.

- Potenciál realizovatelných opatření

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr.E.Beneše | 569 | 19 | 51 |
| Gogolova 1 | 1 906 | 104 | 303 |
| Loretánská 9 | 6 580 | 298 | 86 |
| Nábř. E. Beneše 128/4 | 27 635 | 4 568 | 6 998 |
| Slavíčkova 8 | 1 547 | 51 | 154 |
| U Sovových mlýnů 504 | 322 | 222 | 198 |
| U Větrolamu 1702 | 1 544 | 52 | 161 |
| Vladislavova 4 | 6 865 | 655 | 409 |
| Celkový součet | 46 968 | 5 969 | 8 360 |

Měrné náklady na opatření byly vypočteny 15 500 Kč na uspořený GJ. Prostá doba návratnosti je 10 let.

- Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

| Objekt | Investice v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory v cenách 2011 (tis. Kč) | Úspory energie (GJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gogolova 1 | 185 | 40 | 116 |
| Nábř. E. Beneše 128/4 | 21 023 | 4 118 | 6 305 |
| Slavíčkova 8 | 80 | 10 | 31 |
| U Sovových mlýnů 504 | 322 | 222 | 198 |
| U Větrolamu 1702 | 17 | 2 | 8 |
| Vladislavova 4 | 2 586 | 318 | -140 |
| Celkový součet | 24 213 | 4 710 | 6 517 |

Prostá doba návratnosti je 5 let.

Odhadovaný potenciál úspor realizovatelných metodou EPC

### Možnost využití monitorovacího systému na další vládní budovy

Úřad vlády nemá žádné další objekty ve vlastnictví.

Od 9. Července 2015 se tato hranice snižuje na 250m2.